报告表编号

年

编号

建设项目环境影响报告表

项目名称： 罗定市太平镇袁永成砂石场年产机制砂5万吨建设项目

建设单位：（盖章） 罗定市太平镇袁永成砂石场

编制日期：2019年7月

国家生态环境部制

环评单位责任声明

河南金环环境影响评价有限公司郑重声明：

该环评文件由我单位编制完成，环评内容和数据是真实、客观、科学的，我单位对评价内容、评价结论负责并承担相应的法律责任。

河南金环环境影响评价有限公司

2019年7月

建设单位责任声明

罗定市太平镇袁永成砂石场郑重声明：

我单位已详细阅读和准确地理解环评内容，并确认环评提出的污染防治措施及其环评结论，承诺将在项目建设和运行过程中严格按环评要求落实各项污染防治和生态保护措施，对项目建设产生的环境影响及其相应的环保措施承担法律责任。

罗定市太平镇袁永成砂石场

联系电话：18665493929

2019年7月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1. 项目名称――指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2. 建设地点――指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3. 行业类别――按国标填写。

4. 总投资――指项目投资总额。

5. 主要环境保护目标――指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6. 结论与建议――给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7. 预审意见――由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8. 审批意见――由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目录

一、 建设项目基本情况	1

二、 建设项目所在地自然环境简况	5

三、 环境质量状况	7

四、 评价适用标准	10

五、 项目工程分析	12

六、 项目主要污染物产生及预计排放情况	17

七、 环境影响分析	18

八、 建设项目采取的防治措施及预期治理效果	22

九、 结论与建议	23

附图1项目地理位置图

附图2项目环境敏感点分布图

附图3项目平面布置图

附图4项目卫星四至图

附图5项目四至实景图

附件一 营业执照

附件二 法人身份证

- 建设项目基本情况

| 项目名称 | 罗定市太平镇袁永成砂石场年产机制砂5万吨建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 罗定市太平镇袁永成砂石场 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 袁永成 |  |  |  | 联系人 | 袁永成 |  |  |
| 通讯地址 | 罗定市太平镇东良村委 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18665493929 |  | 传 真 |  | / | 邮政编码 |  | 527231 |
| 建设地点 | 罗定市太平镇幸福新城（旧陶瓷厂东南方） |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | / |  |  | 批准文号 |  | / |  |  |
| 建设性质 | 新建■ 扩建□ 技改□ |  |  | 行业类别及代码 |  |  | C3039 其他建筑材料制造 |  |
| 占地面积（平方米） | 3000 |  |  | 建筑面积（平方米） |  | 1500 |  |  |
| 总投资（万元） | 70 | 其中：环保投资（万元） |  | 17 |  | 环保投资占总投资比例 |  | 24% |
| 评价经费（万元） | / | 预期投产日期 |  |  |  | 2019年11月 |  |  |
| 工程内容及规模： （一）项目由来 罗定市太平镇袁永成砂石场成立于2019年，位于罗定市太平镇幸福新城（旧陶瓷厂东南方），主要生产、销售：石子、石粉、河砂。项目用地中心的地理坐标为：北纬22.52629，东经111.48388。项目占地面积3000m2，建筑面积1500m2，总投资70万元，其中环保投资17万元，年生产建筑用砂5万吨。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年 12月28日修改）、 《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（生态环境部令第1号，2018年4月28日），本项目主要生产、销售：石子、石粉、河砂，属于《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（生态环境部令第1号，2018年4月28日）“十九、非金属矿物制品业—56、石墨及其他非金属矿物制品”中的其他类别，项目需要编制环境影响报告表。 为完善以上环保手续，建设单位罗定市太平镇袁永成砂石场现委托我单位承担该项目环境影响的评价工作。接受委托后，环评单位组织有关技术人员进行现场踏勘、收集资料，依据国家有关法律文件和环境影响评价技术导则，编制了该项目环境影响报告表。 （二）工程规模 1、占地及建筑规模 项目占地面积3000m2，建筑面积1500m2，主要分布有办公区、原料堆场、成品堆场、生产加工区、沉砂池区等。 2、项目生产产品及规模 （1）项目主要原辅材料清单见下表1-1。 表1-1 项目主要原材料用量一览表 序号; 原辅材料名称; 年用量; 物态; 最大贮存量; 备注. 1; 鹅卵石; 5.1万吨; 固态; 5千t. （2）项目产品情况见下表 表1-2 项目产品产量一览表 序号; 名称; 年产量; 备注. 1; 建筑用砂; 5万吨. 3、项目主要设备情况 项目生产设备具体见下表1-3： 表1-3 项目主要生产设备情况一览表 序号; 产品名称; 单位; 数量; 备注. 1; 振筛; 台; 1. 2; 输送带; 条; 2. 3; 破碎机; 台; 2. 4; 压滤机; 台; 2. 4、用能规模 本项目的电力由市政供电管网提供，年用电负荷为3万 kW·h/a。项目不设备用发电机。 5、给排水规模 （1）给水 项目给水由市政供水管网提供，项目用水主要员工生活用水和生产用水。 ①生活用水 项目员工总人数为6人，均不在厂区内食宿，非食宿员工生活用水系数参考《广东省用水定额》（DB 44/T 1461-2014）中表4城镇公共生活用水定额——机关事业单位（有食堂和浴室）：40升/人·日，项目新增生活用水量约0.24m3/d（72m3/a）。 ②生产用水 项目生产用水主要为洗砂用水和抑尘用水，洗砂用水量约为5万t/a，抑尘用水量约为1000t/a。 （2）排水 生活污水经三级化粪池处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）旱作标准，用于项目周边农田灌溉；生产废水经沉淀处理后循环利用，不外排。 6、人员规模及工作制度 项目共有员工6人，均不在厂区内食宿，全年工作日约为300天，实行1班制，每班工作8小时。 7、项目四至情况 项目位于罗定市太平镇幸福新城（旧陶瓷厂东南方），四面均为空地，项目四至卫星图见附图4，四至实景图见附图5。 8、项目合理性分析 （1）产业政策相符性分析 项目不属于国家《产业结构调整指导目录（2011 年本）（2013 修正）》、《广东省产业结构调整指导目录（2007年本）》、《广东省主体功能区产业准入负面清单（2018年本）》，项目不属于其中的限制或禁止类别，根据《促进产业结构调整暂行规定》第十三条，项目属于允许类，符合国家和地方相关产业政策。 （2）项目选址合理性分析 项目位于罗定市太平镇幸福新城（旧陶瓷厂东南方），土地用途为工业，并且项目用地无基本农田，符合国家现行的土地使用政策；符合所在工业区的发展规划；符合所在地块及周边地块的发展规划。 （3）“三线一单”的相符性分析 生态保护红线：根据《云浮市环境保护与生态建设“十三五”规划》（2016年7月）和《云浮市环境保护规划纲要》（2016~2030），项目不属于划定的生态控制线管制范围内。 与环境功能区划的相符性：项目区域大气环境基本满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准；地表水指标满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求；四周边界声环境可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 资源利用上线：项目厂区不断优化清洗废水处理设施以加强水资源的循环利用，使其不会达到资源利用上线，项目占地符合当地规划要求。 环境准入负面清单：根据云浮市人民政府办公室关于印发《云浮市企业投资项目负面清单管理试点工作方案通知》，本项目所在地不在该功能区的负面清单内。 综上，本项目符合“三线一单”要求。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 项目选址于罗定市太平镇幸福新城（旧陶瓷厂东南方），项目周边存在的主要污染问题为周边道路产生的交通扬尘、汽车尾气及噪声等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 罗定，地处北纬22°25′11″～22°57′34″，东经111°03′08″～111°52′44″。位于广东省西部，东邻云安县，东南接阳春市，西南靠广东信宜市，东北连广东郁南县，西部与广西岑溪市交界，是广东进出大西南地区的一个重要门户，曾经是广东镇守岭西南的一个军事重镇，史称“抚绥重地，门庭巨防”。 2、气象与气候 罗定地处北回归线南侧，属南亚热带季风气候，夏长无严冬，气温偏高，热量丰富，春秋暖和，雨量变幅大，温、光、热地域差异明显，干旱及倒春寒灾害较多。全年平均日照率42%，平均气温在22.10℃之间。累年降水量在1260～1700毫米之间，平均值在1500毫米左右。 3、水文 罗定地下水总储量为3.60亿立方米；地表水绝大部分汇集于寻龙水库、围底河（又称：泷江、南江）及其支流，其中11条二三级支流流域面积在100平方公里以上，溪涧较多，落差大，水能可开发量6.27万千瓦。寻龙水库、围底河发源于信宜的鸡笼山，流经罗定境内的11个乡镇，由郁南县的南江口注入西江。寻龙水库、围底河全长201公里，流域总面积4493平方公里。其中罗定境内长81公里，流域面积2220.50平方公里，占全市总面积的96.50%。 4、地形地貌 罗定西部、西北部和南部一部分为云开大山山地，东面为云雾山山地，中部、东北部和南部为盆地、丘陵地带。全境形似东西南为边围，向东北开口的箕状盆地。罗定红盆内满布红色粉砂岩，面积约800平方公里，为省内山区罕见的盆地。西部缘为高山区，有10座海拔超过1000米的山峰。最高峰为龙须顶，海拔1327米。东南缘为云雾山余脉，延伸至金鸡、苹塘、郎塘等地一带衍生为岩溶地貌，峰林耸立，溶洞广布。 5、类功能区区划分类 本项目所在区域所属的各类功能区区划详见下表2-1所示。 表2-1 建设项目所在地环境功能属性表 序号; 功能区类别; 功能区分类及执行标准. 1; 地表水环境质量功能区; 附近水体为罗定江，属III类水体，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准. 2; 环境空气质量功能区; 二类区，执行《环境空气质量标准》(GB3095—2012)二级标准. 3; 声环境功能区; 项目区域属2类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 4; 是否水源保护区; 否. 5; 是否基本农田保护区; 否. 6; 是否风景保护区（市政府颁布）; 否. 7; 是否水库库区; 否. 8; 是否城市污水集水范围; 否. 9; 是否敏感区; 否.

- 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 1、环境空气质量现状 本项目基本污染物环境质量现状数据来源于云浮市监测站，由云浮市环保局进行公布发表，2018年环境空气质量数据统计结果如下表3-1。 表3-1 项目区域2018年基本污染物环境质量现状评价表 污染物; 评价指标; 现状浓度/（ųg/m3）; 标准值/（ųg/m3）; 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 15; 60; 25; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 31; 40; 77.5; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 53; 70; 75.71; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 33; 35; 94.; 9 达标. CO; 24h平均第90百分位数; 1.2; 4; 30; 达标. O3; 日最大8h滑动平均值的第90百分位数; 134; 160; 83.75; 达标. 注：超标频率=全年超标天数/全年有效天数. 根据上表数据可知，项目区域2018年基本污染物年均浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）年均浓度限值二级标准，项目所在评价区域为达标区。 2、水环境质量现状 本项目周边水体为罗定江，根据《广东省地表水环境功能区划》（粤环[2011]14号）及《云浮市环境保护规划（2016-2030）》，罗定江“信宜鸡笼山”至“七和电站上游3公里”段的水质保护目标执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类。为了解本项目周边水体的水质状况，本环评引用《罗定市常好食品有限公司豆豉生产项目检测报告》的监测数据进行评价，监测水质现状监测数据详见下表3-2所示。 表3-2 评价区域水质现状监测数据（单位：mg/L，pH无量纲） 监测断面; 监测时间; 检测项目（“ND”表示该项未检出）. pH; CODcr; BOD5; NH3-H; 石油类; DO; 动植物油; LAS; SS. W1-常旺食品厂废水处理站尾水排放口上游500; 2018.6.20; 6.83; 15; 3.2; 0.784; ND; 4.82; ND; ND; 17. 6.78; 15; 3.4; 0.816; ND; 4.90; ND; ND; 17. 6.92; 15; 3.4; 0.825; ND; 4.87; ND; ND; 16. W2-常旺食品厂废水处理站尾水排放口; 2018.6.21; 7.02; 13; 3.1; 0.825; ND; 4.75; ND; ND; 15. 6.89; 16; 3.5; 0.881; ND; 4.87; ND; ND; 17. 7.14; 15; 3.3; 0.847; ND; 4.; 4 ND; ND; 18. W3-常旺食品厂废水处理站尾水排放口下游1km; 2018.6.22; 7.24; 14; 3.1; 0.819; ND; 4.82; ND; ND; 16. 7.05; 14; 3.3; 0.913; ND; 4.87; ND; ND; 17. 7.23; 16; 3.5; 0.872; ND; 4.76; ND; ND; 18. GB3838-2002 III类标准; 6-9; ≤20; ≤4; ≤1.0; ≤0.05; ≥5; ---; ≤0.2; ≤60. 由上表可以看出，罗定江水质中溶解氧出现超标现象，其余监测项目均可以达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) III类标准的要求。由此可见罗定江存在一定的有机污染，其主要原因是罗定江周边还有较多污水未经处理直接排入水体导致水体污染物含量增大，从而出现超标现象。随着周边污水管网的完善、污水收集处理率的提高，罗定江水质将逐渐得到改善，并留有容量。 3、声环境质量现状 根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）、《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014）中“以商业金融、集市贸易为主要功能，或者居住、商业、工业混杂，需要维护住宅安静的区域”的要求，项目所在区域为2类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 为了解本项目周围声环境质量情况，建设单位委托广东华清检测技术有限公司对本项目场址四周区域进行了声环境质量现状实测，噪声监测方法严格按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）要求进行，监测仪器采用积分声级计，以等效连续A声级Leq作为评价量。本次评价于2019年6月26日至2019年6月27日昼、夜间沿建设项目四周边界布设了4个环境噪声测点，测量时段为昼间10:00-18:00，夜间22:00-0:00，测点结果见表3-3。 表3-3 项目周边噪声监测结果（单位：dB(A)） 日期; 昼间Leq; 夜间Leq. 2019.6.26; 2019.6.27; 标准值; 2018.10.26; 2018.10.27; 标准值. 测点; 监测值; 监测值; 监测值; 监测值. 1#东边界; 57; 47; 60; 56; 48; 50. 2#南边界; 57; 47; 58; 43. 3#西边界; 54; 46; 58; 44. 4#北边界; 57; 46; 57; 45. 由上表可知，项目选址区的声环境质量较好，厂界四周边界符合2类标准要求，项目所在地的声环境较好。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目周围没有需要特殊保护的重要文物，环境保护目标是保护好当地的大环境。要采取有效的环保措施，使本项目在营运过程中，不会影响项目所在区域的环境空气质量、水环境质量和声环境质量。 1、水环境保护目标： 项目纳污水体罗定江水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准，水环境保护目标是使项目纳污水体不因建设项目运营而有所下降。 2、环境空气保护目标： 环境空气保护目标是周围地区的环境在本项目建成后不受明显影响，保护该区域环境空气质量符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)修改单（2018年9月1日实施）二级标准。 3、声环境保护目标： 该区域主要声环境保护目标是该区域的声环境相应达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准。 4、固体废物保护目标： 妥善处理本项目工业固废，使之不成为区域内危害环境的新污染源。 5、环境敏感点： 项目主要环境敏感点见下表3-4。 表3-4 项目所在区域环境敏感点一览表 环境 要素; 环境 敏感点; 方位; 距离项目边界; 规模; 环境保护目标. 空气环境; 芒山; 东面; 280m; 40户，约150人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单（2018年9月1日实施）中的二级标准. 太平镇; 东面; 389m; 400户，约1600人. 苏屋; 东面; 681m; 20户，约80人. 沈屋; 东面; 886m; 30户，约120人. 新屋; 东南面; 528m; 180户，约1000人. 莲藕塘; 南面; 121m; 150户，约800人. 太良; 西面; 566m; 300户，约1400人. 下垌岗; 西北面; 523m; 40户，约120人. 平良; 西北面; 21m; 40户，约150人. 水环境; 罗定江; 北面; 160m; 小河; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准.

- 评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准； 表4-1 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） 单位：mg/L 指标; pH; DO; CODcr; BOD5; 氨氮; 总磷; 石油类. III类标准; 6~9; ≥5; ≤20; ≤4; ≤1.0; ≤0.2; ≤0.05. 2、基本污染物执行 《环境空气质量标准》及修改单，具体指标如下： 表4-2 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 序号; 污染物名称; 二级标准（单位：μg/m3）. 1; 二氧化硫（SO2）; 年平均值; 60. 2; 二氧化氮（NO2）; 年平均值; 40. 3; PM10; 年平均值; 70. 4; PM2.5; 年平均值; 35. 5; CO; 日平均值; 4. 6; O3; 8h平均值; 0.16. 3、《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类； 表4-3 《声环境质量标准》(GB3096-2008) 类 别; 昼 间; 夜 间. 2类; ≤60dB(A); ≤50dB(A). |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | - 生活污水经化粪池处理达《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中旱作标准，用作厂区周边农田的灌溉用水，见表4-4所示。 2、项目厂界粉尘执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放周界外浓度最高点限值要求；生产过程有组织排放的粉尘执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准颗粒物（其他）排放限值要求，见表4-4所示。 - 项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，见表4-4所示。 4、一般工业固体废物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013修改单（环境保护部公告 2013年第36号令）。 表4-4 项目各类污染物排放标准 要素 分类; 标准名称; 标准值; 污染因子; 排放限值. 废气; 广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段; 无组织排放监控浓度; 颗粒物; 周界外浓度最高点1.0mg/m3. 废水; 《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）; 旱作物; CODCr; ≤200mg/L. BOD5; ≤100mg/L. SS; ≤100mg/L. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 2类; 等效连续A声级Leq; 昼间≤60dB(A) 夜间≤50dB(A). |
| 总量控制指标 | 建设单位应根据本项目的废气、废水和固体废物等污染物的排放量，向上级主管部门和环保部门申请各项污染物排放总量控制指标。 项目产生的大气污染物主要为无组织排放的颗粒物，因此不设置总量控制指标。 项目生产废水经处理后循环使用，不外排；生活污水经处理达标后回用于厂区周边农田灌溉，不设置总量控制指标。 |

- 项目工程分析

（一）工艺流程简述（图示）： 1、施工期工艺流程简述： 场地内已有简易板房作为办公生活区，施工期不需要进行土建施工，只需要把相应的机械设备进行安装和调试，施工期对环境的影响较低。随着施工期的结束而消失，因此本环评不对施工期进行分析。 2、营运期工艺流程简述： （1）生产工艺流程 注：G：废气；W：废水；N：噪声；S：固体废物。 图5-1 项目工艺流程图 主要工序简述： 项目原材料经给料机送至冲击式制砂机进行破碎后，由输送带送至振动筛分机进行筛分，不合规格产品送回冲击式制砂机内进行重复破碎，合格产品进入细砂洗砂回收一体机进行清洗后，即可得到成品砂。 （2）产污环节 ①废气：项目废气主要为破碎、筛分和原料堆放过程产生的粉尘； ②废水：项目废水主要来源于员工生活污水、洗砂废水和抑尘废水； ③固废：项目固废主要来源于员工生活垃圾、沉淀池泥饼。 ④噪声：项目产生的噪声主要来自生产设备运行时产生的噪声。 （二）主要污染源及污染物排放情况 1、大气污染物 项目废气主要为破碎、筛分和原料堆放过程产生的粉尘。 （1）破碎粉尘 本项目破碎工序会产生粉尘，参考《空气污染物排放和控制手册》（美国国家环保局）中表8-27，在无控制措施下，破碎的粉尘排放系数为0.25kg/t（原料）。根据建设单位提供的资料，本项目年需破碎原料约51000t，原料输送采用输送带运输，建设单位对输送带及破碎机进料口均采取封闭建设，可有效降低粉尘的逸散量，实际产生量以10%计算，即项目粉尘产生量为1.275t/a。同时，本项目采用湿法破碎工艺，即在破碎过程进行洒水喷淋，抑尘效率可达90%，则项目破碎工序粉尘无组织排放量为0.128t/a，排放速率为0.053kg/h。 （2）筛分粉尘 本项目在筛分过程中产生的粉尘以无组织方式排放。参照《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社，1989.12，J.A.奥里蒙、G.A.久兹等编著张良璧等编译），筛选的粉尘排放系数为 0.005kg/t（原料），本项目使用原料为5.1万吨，因此生产过程产生的粉尘量为0.255t/a。项目在筛分时设置水喷淋装置，对原料进行洒水，增加原材料的含水率，能有效减少粉尘排放，对粉尘处理效率能达到90%，则本项目生产过程中排放粉尘总量为0.026t/a，排放速率为0.011kg/h。 （3）堆场装卸作业起尘 本项目使用原料为5.1万t/a，产品为5万t/a，根据《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社，1989.12，J.A.奥里蒙、G.A.久兹等编著张良璧等编译），堆场卸料的粉尘排放系数为0.01kg/t（物料），项目原料及产品为湿润状态，按系数的10%，则粉尘产生量约为0.101t/a。项目在原料堆场和成品堆场顶部安装雾化喷头，对原材料和成品表面进行喷水雾，增加其含水率，从而减少粉尘的排放，并且尽可能选择无风或微风的天气条件下进行装卸，并规范作业、降低卸料高度等措施抑尘，对粉尘处理效率能达到90%。则项目装卸过程粉尘无组织排放量为0.01t/a，排放速率为0.001kg/h。 （4）原料堆场扬尘 原料运至项目场地时，不能立即加工制砂时，则存放于原料堆场，成品未能立即外运时，则存放于成品堆场。原料堆场占地面积为1000m2，成品堆场占地面积为800m2，每年堆放300天，每天24h。 项目堆场扬尘产生量参考西安冶金建筑学院的扬尘计算公式： 其中：Q——粉尘产生量（单位：kg/d）； S——堆场面积（单位：m2），原料堆场1000m2、成品堆场800m2； V——风速（单位：m/s），取当地年平均风速 V=1.3m/s。 计算可得原材料堆场产尘量2.69kg/d，即为0.807t/a，计算可得成品堆场产尘量2.16kg/d，即为0.648t/a，由于项目原料及产品为湿润状态，产尘量以10%计，即项目材料堆场与成品堆场产尘量约分别为0.081t/a，0.065t/a。 综合考虑堆场的表面积、含水率、粒度情况等因素，同时根据《中华人民共和国大气污染防治法》（主席令第三十一号）中第七十二条规定，贮存砂土等易产生粉尘的物料应当密闭储存，不能密闭的，应当设置不低于堆放高度的围挡墙，并采取有效覆盖措施防治扬尘污染。项目拟建高于堆放物料高度的挡土墙，并安装雾化喷头对水进行雾化，控制喷水量，仅增加物料表面含水率使其不易起尘，确保不会产生径流。经过以上措施治理后起尘量可削减80%左右，则原料堆场粉尘排放量为0.016t/a，排放速率为0.002kg/h；成品堆场粉尘排放量为0.013t/a，排放速率为0.002kg/h。 （5）运输扬尘 汽车行驶时引起的路面扬尘量与汽车速度、汽车质量及道路表面扬尘量均成正比，其汽车扬尘量预测经验公式为： Qi=0.079v×W0.85×P0.72 式中：Qi——汽车行驶时的扬尘，kg/km·辆； V——汽车速度，km/h，10km/h； W——汽车载重量，t，20t； P——道路表面粉尘量，kg/m2，取0.1kg/m2。 根据计算，单辆汽车行驶扬尘量为0.19kg/km。 项目物料平均每天运输量约为340t，单辆汽车运输量为20t，则需运17次完成当日运输任务。项目内运输道路长约100m，完成一次运输即往返程运输行驶长度为0.2km。则项目道路运输过程产生的扬尘量为0.194t/a，本项目的运输车辆行驶时会引起相应的扬尘量。 保持路面清洁是减少运输道路扬尘最有效的手段，建设单位拟对道路进行硬化。此外，参考《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007），建设单位还采取了规划运输路线、绿化道路、定期洒水并清扫路面、对运输物料进行加盖帆布并限制车速、禁止超载、设洗车平台对进出车辆的轮胎进行冲洗等措施，可有效减少道路扬尘。经采取以上降尘措施治理后，运输道路扬尘量可减少70%，则项目道路扬尘会减少至0.058t/a。项目车辆运输时间每天约为8h，年运输300天，排放速率为0.024kg/h。 综上所述，项目无组织粉尘产排情况如下表5-1所示。 表5-1 项目无组织粉尘产排情况一览表 污染源; 产生情况; 去除效率 （%）; 排放情况. 产生量（t/a）; 产生速率（kg/h）; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）. 破碎粉尘; 1.275; 0.53; 90; 0.128; 0.053. 筛分粉尘; 0.255; 0.106; 90; 0.026; 0.011. 装卸粉尘; 0.101; 0.014; 90; 0.01; 0.001. 堆场扬尘; 0.146; 0.02; 80; 0.029; 0.004. 车辆扬尘; 0.194; 0.081; 70; 0.058; 0.024. 合计; 1.971; 0.751; —; 0.251; 0.093. 2、水污染物 本项目废水排放污染物主要有员工的日常生活污水、洗砂废水和抑尘废水。 （1）员工生活污水 项目共有员工6人，生活用水主要为员工日常生活用水，均不在厂区内食宿，员工生活用水系数参考《广东省用水定额》（DB 44/T 1461-2014）中表4城镇公共生活用水定额——机关事业单位（无食堂和浴室）：40升/人·日，生活用水量约0.24m3/d，72m3/a。外排生活污水约占生活用水量的90％，64.8m3/a。污染因子以SS、CODcr、BOD5、氨氮为主。项目产生的生活污水经三级化粪池后用作厂区周边农田的灌溉用水。项目的生活污水产生与排放情况详见下表 5-2： 表5-2 员工生活污水产排放情况 污染物种类; CODcr; BOD5; SS; NH3-N. 生活污水(64.8m3/a); 产生浓度(mg/L); 300; 200; 150; 20. 产生量(t/a); 0.019; 0.013; 0.01; 0.001. 排放浓度(mg/L); 200; 100; 100; 20. 排放量(t/a); 0.013; 0.006; 0.006; 0.001. （2）洗砂废水 根据建设单位提供的资料，每生产1吨建筑用砂需用水1m3，项目年产5万吨建筑用砂，则项目洗砂用水量为5万m3/a。产生的洗砂废水主要污染物为 SS，浓度较高。项目成品砂含水率约为10%，则由成品砂带走的水分为5000m3/a；因项目为露天生产，生产损耗和蒸发会消耗约5%的水，则消耗水量为2500m3/a；根据建设单位提供的资料数据，即原料中废泥土量为1000 t/a（含水率30%）。由于经过水洗后，废泥土含水率增加，经压滤机压滤后的废泥沙含水率约为60%，即带走水750m3/a，则项目产生的洗砂废水约41750m3/a（约139.17m3/d）。洗砂废水经沉淀处理后，回用于洗砂用水，不外排。 （3）喷淋降尘用水 本项目减少为投料、输送过程产生的粉尘对周边环境的影响，拟采取水喷淋装置对料斗进料口、传输带上部进行喷淋降尘，根据建设单位提供的资料，喷淋用水量约为10m3/d，即3000m3/a。这部分水蒸发损耗或存于原料和产品中，无废水排放。 3、噪声污染 项目主要噪声源有破碎机、振筛机和压滤机等设备生产的噪声，主要噪声源强为75~85dB(A)。本项目噪声源各噪声级值如下表 5-3。 表5-3噪声源各噪声级值 (单位dB(A)) 序号; 噪声源; 噪声级dB(A). 1; 破碎机; 85. 2; 振筛机; 80. 3; 压滤机; 75. 4、固体废物 项目固废主要为员工生活垃圾和沉淀泥饼。 （1）生活垃圾 项目新增员工6人，均不在厂区内食宿，员工生活垃圾按0.5kg/人.d 计，则生活垃圾的产生量约为0.9 t/a。生活垃圾应及时集中收集，交由环卫部门统一清运处理，不对外随意排放，以最大限度的减少生活垃圾对环境的影响. （2）沉淀泥饼 项目原料中含有大量泥，根据建设单位提供的资料数据（详见上文表1-1所示），项目原料含泥量约为1000t（含水率约30%）。项目生产废水经收集后，进行加药絮凝沉淀后，形成污泥，污泥含水率增加。污泥泵入带式污泥压滤机，压滤成含水率为60%的泥饼，则年产泥饼约1750t。

- 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 产生浓度及产生量 |  | 排放浓度及排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 破碎粉尘 | 颗粒物 | 1.275t/a |  | 0.128t/a |  |
|  | 筛分粉尘 |  | 0.255t/a |  | 0.026t/a |  |
|  | 装卸粉尘 |  | 0.101t/a |  | 0.01t/a |  |
|  | 堆场扬尘 |  | 0.146t/a |  | 0.029t/a |  |
|  | 车辆扬尘 |  | 0.194t/a |  | 0.058t/a |  |
| 水 污 染 物 | 员工生活 | 废水量 | 64.8m3/a |  | 64.8m3/a |  |
|  |  | CODCr | 300mg/L | 0.019t/a | 200mg/L | 0.013t/a |
|  |  | BOD5 | 200mg/L | 0.013t/a | 100mg/L | 0.006t/a |
|  |  | SS | 150mg/L | 0.01t/a | 100mg/L | 0.006t/a |
|  |  | NH3-N | 20mg/L | 0.001t/a | 20mg/L | 0.001t/a |
|  | 洗砂工序 | 洗砂废水 | 41750m3/a |  | 0m3/a |  |
|  | 喷淋抑尘 | 喷淋废水 | 3000m3/a |  | 0m3/a |  |
| 固体 废物 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 0.9t/a |  | 0t/a |  |
|  | 生产过程 | 沉淀泥饼 | 1750t/a |  | 0t/a |  |
| 噪 声 | 生产活动 | 机械噪声 | 75-85dB(A) |  | 边界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准 |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 项目在营运期产生的废水、废气、噪声、固体废物的排放对周围生态环境产生一定的影响，在上述污染物按照环境保护的要求全面达标的情况下，其影响可以减少到最低限度。 |  |  |  |  |  |  |

- 环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 场地内已有简易板房作为办公生活区，施工期不需要进行土建施工，只需要把相应的机械设备进行安装和调试，施工期对环境的影响较低。随着施工期的结束而消失，因此本环评不对施工期进行分析。

营运期环境影响分析： - 环境空气影响分析 （1）大气评价工作等级判定 ①评价等级判定方法 按《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），分别计算项目每一种污染物的最大地面空气质量浓度占标率 Pi（第i个污染物，简称“最大浓度占标率”），及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的 10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi定义为： 式中：Pi—第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； Ci—采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； C0i—第i个污染物的环境空气质量标准，μg/m3。一般选取用GB3095中1h平均质量浓度的二级浓度限值，如项目位于一类环境空气功能区，应选择相应的一级浓度限值；对该标准中未包含的污染物，使用5.2确定的各评价因子1h平均质量浓度限值。对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。 评价工作等级按表7-1的分级判据进行划分，如污染物数i大于1，取P值中最大者Pmax。 表7-1 大气评价工作等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≥10%. 二级评价; 1%≤Pmax<10%. 三级评价; Pmax<1%. ②评价因子 根据项目特征，其主要的污染物为颗粒物，根据项目工程分析内容，选择颗粒物作为评价因子，评价因子和评价标准见下表7-2。 表7-2 评价因子和评价标准表 评价因 子; 平均时 段; 质量标准值（μg/m3）; 折算 倍数; 评价标准 （μg/m3）; 标准来源. 颗粒物 （TSP）; 日平均; 300; 3; 900; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单. ③污染源及污染参数 根据前文工程分析，项目各污染源参数祥见下表7-3。 表7-3 项目废气排放面源参数表 编号; 名称; 面源长度/m; 面源宽度/m; 面源有效排放高度/m; 年排放小时数/h; 污染物排放速率/(kg/h). TSP. A1#; 生产工序; 40; 20; 5; 2400; 0.089. A2#; 堆放区; 60; 30; 5; 7200; 0.004. ④估算模型参数 根据项目实际情况，采用模型参数见下表7-4。 表7-4 模式计算参数 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; —. 最高环境温度/℃; 38. 最低环境温度/℃; 2. 土地利用类型; 阔叶林. 区域湿度条件; 湿润区. 是否考虑地形; 考虑地形; 是¨ 否þ. 地形数据分辨率/m. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 是¨ 否þ. 岸线距离/km. 岸线方向/º. ⑤估算模型计算结果 本项目采用从国家环境保护环境影响评价数据模拟重点实验室官网下载的EIAProA2018 软件的AERSCREEN估算模型对本项目评价等级进行预测，预测结果如下表7-5所示。 表7-5 大气环境影响评价等级确定 污染源; 污染物; 环境质量标准mg/m3; 最大地面浓度μg/m3; Pmax%; 最大落地浓度距离 m. A1#; TSP; 0.9; 68.123; 7.57; 13. A2#; TSP; 0.9; 3.736; 0.42; 54. ⑥评价等级 根据表7-5可知，各污染物中最大浓度占标率Pmax为无组织排放的颗粒物，其Pmax为7.57%，小于10%，因此本项目大气评价等级为二级，无需对大气污染源进行进一步预测与评价，只需对各污染物排放量进行核算。 （2）污染物核算 ①无组织排放 根据工程分析可知，项目无组织排放大气污染物主要为生产过程未被收集的粉尘（颗粒物），核算结果见下表7-6。 表7-6 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放值/（t/a）. 标准名称; 浓度限值/（mg/m3）. 1; A1; 破碎粉尘; 颗粒物; 加强车间废气收集设施; 广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段颗粒物无组织排放监控浓度限值; 1.0; 0.128. 2; 筛分粉尘; 0.026. 3; 装卸粉尘; 0.01. 4; 堆场扬尘; 做好洒水抑尘及道路清理; 0.029. 5; 车辆扬尘; 0.058. 无组织排放总计. 无组织排放总计; 颗粒物; 0.251. ③项目大气污染物年排放量核算 表7-7 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量/（t/a）. 1; 颗粒物; 0.251. - 水环境影响分析 （1）生产废水 项目生产用水主要用于喷淋用水、洗砂用水。其中洗砂废水经沉淀后循环使用，不外排；喷淋抑尘用水最终蒸发或存于砂石中，无废水排放，不会对环境产生明显影响。 （2）生活污水 根据工程分析，项目产生的生活污水为64.8m3/a，生活污水经化粪池处理后达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中旱作标准（COD≤200mg/L、BOD5≤100mg/L、SS≤100mg/L），定期清理，用作厂区附近农田灌溉，对环境影响较小。 综上所述，项目产生废水均得到有效处理，对纳污水体罗定江的水环境质量影响较小。 - 噪声环境影响分析 本项目主要噪声源破碎机、振筛机和压滤机等设备生产的噪声，噪声声级约为75-85dB（A），对现场操作的工人影响较大。 为保证项目厂界噪声排放达标，本环评建设单位采取如下措施： （1）尽量选择低噪声型设备，在高噪声设备上安装隔声垫，采用隔声、吸声、减震等措施； （2）根据厂区实际情况和设备产生的噪声值，对厂区设备进行合理布局； （3）加强设备管理，对生产设备定期检查维护，加强设备日常保养，及时淘汰落后设备；制定严格的装卸作业操作规程，避免不必要的噪声； （4）严格生产作业管理，合理安排生产时间，以尽量减小项目生产噪声对周边环境的影响。 采取上述治理措施后，经厂房墙壁及一定的距离削减作用，项目厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准的要求，对其周边声环境的影响很小。 - 固体废物影响分析 项目产生的固体废物主要有：泥饼和生活垃圾，均属于一般固废。 （1）泥饼：根据工程分析，沉淀罐污泥经过压滤后，压滤成含水率为 60%的泥饼，泥饼作为原材料外售于砖厂。 （2）生活垃圾：项目生活垃圾统一收集后委托环卫部门统一清运，不会对环境造成不利的影响。 - 项目环保设施三同时验收 项目环保竣工“三同时”验收计划见表7-8。 表7-8 环保设施“三同时”验收内容 序号; 验收类别; 包含设施内容; 监控指标与标准; 验收标准; 采样口. 1; 生活污水; 化粪池; CODcr：200mg/L； BOD5：100mg/L； SS：100mg/L。; 符合《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中旱作标准。; —. 2; 洗砂用水; 沉淀池; 经沉淀处理后循环利用，不外排; —. 5; 生产车间; 做好生产区域抑尘措施; 颗粒物：1.0mg/m3; 广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27－2001）第二时段无组织排放浓度限值; 厂界. 6; 噪声; 厂界噪声; 昼间：60dB（A） 夜间：50dB（A）; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准; 厂界. 7; 固体废物; /; 分类收集，分类处置; 合理处置，做到减量化、资源化、无害化。; /.

- 建设项目采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 破碎粉尘 | 粉尘（颗粒物） | 做好生产设施围闭建设，并采取湿法作业 | 广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27－2001）第二时段二级标准限值 |
|  | 筛分粉尘 |  |  |  |
|  | 装卸粉尘 |  | 洒水降尘、选择无风或微风的天气条件下进行装卸作业、规范作业、减低卸料高度。 |  |
|  | 堆场扬尘 |  | 拟建高于堆放物料高度的挡土墙，并安装雾化喷头对水进行雾化 |  |
|  | 车辆扬尘 |  | 定期洒水并清扫路面、对运输物料进行加盖帆布并限制车速 |  |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | CODCr | 经三级化粪池沉淀处理后，用作厂区周边农田的灌溉用水 | 符合《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中旱作标准 |
|  |  | BOD5 |  |  |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | NH3-N |  |  |
|  | 洗砂工序 | 洗砂废水 | 经沉淀处理后循环利用 |  |
| 固体 废物 | 沉淀池 | 沉淀泥饼 | 外售砖厂做建材 | 资源再生利用、减量化，符合环保有关要求，对周围环境不会造成影响 |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 | 交由环卫部门清运 |  |
| 噪声 | 生产过程 | 设备运行 噪声 | 选择低噪声型设备，基底减振，隔音 | 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 其他 |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 1、做好外排水的治理达标排放工作，确保外排水均经有效处理后再外排，减少其对纳污水体水生生态环境的影响； 2、项目建成后，实施生态恢复和生态补偿； |  |  |  |  |

- 结论与建议

（一）项目概况 罗定市太平镇袁永成砂石场成立于2019年，位于罗定市太平镇幸福新城（旧陶瓷厂东南方），主要生产、销售：建筑用砂。项目占地面积3000m2，建筑面积1500m2，总投资70万元，其中环保投资17万元，年生产建筑用砂5万吨。 （二）项目周围环境质量现状评价结论 1、水环境质量现状：根据监测结果显示，罗定江水质中溶解氧出现超标现象，其余监测项目均可以达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) III类标准的要求。由此可见罗定江存在一定的有机污染，其主要原因是罗定江周边还有较多污水未经处理直接排入水体导致水体污染物含量增大，从而出现超标现象。随着周边污水管网的完善、污水收集处理率的提高，罗定江水质将逐渐得到改善，并留有容量。 2、大气环境质量现状：根据监测结果显示，各检测指标质量浓度均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准要求，区域环境空气质量良好。 3、声环境质量现状：根据相关监测结果显示，建设项目四周的昼间及夜间声环境质量监测结果均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）的2类区标准，说明本建设项目所在区域声环境质量良好。 （三）营运期环境影响评价结论 1、大气环境影响评价结论 项目废气主要为破碎、筛分粉尘，装卸过程产生粉尘和原料堆放过程产生的粉尘，均呈无组织排放。建设单位采用湿法作业，在破碎、筛分等工序设置水喷淋装置，对原料进行洒水；在原料堆场和成品堆场顶部安装雾化喷头，对原材料和成品表面进行喷水雾，增加其含水率，尽可能选择无风或微风的天气条件下进行装卸；拟建高于堆放物料高度的挡土墙，并安装雾化喷头对水进行雾化；采取规划运输路线、绿化道路、定期洒水并清扫路面、对运输物料进行加盖帆布并限制车速、禁止超载、设洗车平台对进出车辆的轮胎进行冲洗等措施；项目产生粉尘，经大气稀释扩散后，无组织排放的颗粒物厂界浓度可达到广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放周界外浓度最高点限值要求，则不会对周围环境造成明显影响。 2、水环境影响评价结论 项目生产用水主要用于喷淋用水、洗砂用水。其中洗砂废水经沉淀后循环使用，不外排；喷淋抑尘用水最终蒸发或存于砂石中，无废水排放，不会对环境产生明显影响。 生活污水经化粪池处理后达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中旱作标准后，定期清理，用作厂区附近农田灌溉，对环境影响较小。 综上所述，项目产生废水均得到有效处理，对纳污水体罗定江的水环境质量影响较小。 3、声环境影响评价结论 项目生产车间内的生产设备运转时会产生明显的噪声，鉴于噪声受障碍物及随距离衰减明显，应对高噪声设备采取有效的防振隔声措施，优化厂区平面布置，正常情况下，经厂房屏蔽、距离衰减、空气和绿化带的吸收作用后，项目厂界四周噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。当该厂噪声达标排放时，对周围声环境影响较小。 4、固体废弃物影响评价结论 项目产生的固体废物主要有为泥饼和生活垃圾，均属于一般固废。沉淀污泥经过压滤后，泥饼作为原材料外售于砖厂。生活垃圾交由环卫部门统一清运处理，不对外随意排放，以最大限度的减少生活垃圾对环境的影响。 采取上述措施后，项目产生的固体废物对周边环境影响较小。 （五）总量控制指标 本项目不设置总量控制指标。 （六）建议 （1）严格按照《建设项目环境保护管理条例》进行审批和管理，认真执行“三同时”制度； （2）做好高噪声设备的隔音防振措施，保证厂界噪声达标； （3）保证车间空气的流通，避免车间空气流通不畅影响工人身体健康； （4）建立健全环境保护日程管理和责任制度，切实保证场区污染治理设施正常运行，严格做好固体废弃物的暂存和清运，积极配合环保部门的监督管理。 （5）建设单位不得擅自增加生产项目，如有变动，建设单位必须编写环境影响评价及有关环境保护行政主管部门审批并取得环境保护行政主管部门同意后方可实行。 （七）结论 本评价报告认为，本项目符合国家及地方的相关产业政策，选址合理，与相关环境功能区划具相符。建设单位在严格执行我国建设项目环境保护“三同时制度”，对各项污染防治措施和上述建议切实逐项予以落实，并加强生产和消防安全设施的运行管理，是符合国家、地方的环保标准要求的。从环保的角度来看，本项目是可行的。

预审意见: 公 章 经办人: 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见: 公 章 经办人: 年 月 日 审批意见： 公 章 经办人: 年 月 日

项目所在地

附图1 项目地理位置图地理坐标：北纬22.52629，东经111.48388

项目所在地

21m

389m

平良村

下垌岗

太良村

莲藕塘

芒山

苏屋

太平镇

新屋

沈屋

523m

280m

681m

886m

528m

121m

566m

附图2项目环境敏感点分布图

附图3 项目平面布置图

居民楼

本项目

空地

空地

空地

空地

居民楼

附图4 项目卫星四至图

| 项目东面 | 项目南面 |
| --- | --- |
| 项目西面 | 项目北面 |

附图5  项目四至实景图

附件一  营业执照

附件二  法人身份证